Моделирование комбинированного воздействия ионизирующего излучения и озона для стерилизации биоматериалов

А.О. Хуцистова1*, В.В. Розанов1,2, И.В. Матвейчук2, 
А.П. Черняев1,3, Н.А. Николаева4

1Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Россия;

2Всероссийский институт лекарственных 
и ароматических растений, Россия;

3Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Россия;

4Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Россия.

e-mail: khutcistova.ao17@physics.msu.ru

Стандартная радиационная стерилизация костных трансплантатов при величине поглощенной дозы 25 кГр обеспечивает микробиологическую безопасность, но снижает биомеханические свойства имплантатов. Кость, как природный наноструктурированный композит с иерархической организацией, требует особых подходов, учитывающих ее архитектуру [1].

Целью работы является разработка модели комбинированной радиационной и химической стерилизации (электронное или рентгеновское излучение в сочетании с кислородом и озоном), которая позволяет количественно оценить распределение биологически эффективной дозы в костной ткани.

Моделирование проводилось с помощью программного пакета GEANT4 с использованием физических библиотек, оптимизированных для работы с низкими энергиями и биологическими тканями. Модель учитывает диффузию газов в структуре кости и синергетический эффект стерилизующего действия кислорода и в комбинации с радиацией.

Результаты моделирования демонстрируют усиление действия кислорода: озон образует высокоактивный бактерицидный барьер на поверхности, в то время как кислород проникает вглубь, повышая радиочувствительность всего объема материала. Такая синергия позволяет значительно снизить радиационное воздействие. Модель количественно подтверждает, что в кислородно-озоновой атмосфере поглощенная доза может быть снижена на 25-40% при сохранении эффективности, стерилизации при радиационной обработке с дозой 25 кГр.

Разработанная модель обеспечивает научную основу для комбинированных технологий стерилизации, которые сохраняют структурную целостность костного матрикса. Этот подход может быть адаптирован к различным типам трансплантатов, открывая новые возможности для регенеративной медицины.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова и в рамках Государственного задания, № темы по плану НИР FGUU-2025-0004.

Список источников

1.  V. V. Rozanov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 84(4), 403 (2020).