ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ПУЧКОВ ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Н. А. Мальцев1, В. И. Жеребчевский1, Е. О. Землин1, В. В. Петров1, Н. А. Прокофьев1, А. О. Скалецкий1

1Санкт-Петербургский Государственный Университет, Россия

E-mail: n.maltsev@spbu.ru

Точное знание смешанного поля излучения, возникающего при прохождении релятивистского пучка тяжелых ионов через мишень, необходимо для экспериментов по облучению в радиобиологии, материаловедении и для решения ряда прикладных задач. В рамках коллаборации ARIADNA (Applied Research Infrastructure for Advance Development at NICA fAcility) на ускорительном комплексе NICA такой режим реализован на стенде длительного облучения. Стенд работает параллельно с установкой BM@N (эксперимент с выведенным пучками и неподвижной мишенью), используя пучок релятивистских ионов ускорителя НУКЛОТРОН. Пучок после взаимодействия с мишенью состоит в основном из первичных ионов, а также имеет небольшую долю ядерных фрагментов. Для оценки дозы и однородности облучения в области объекта исследования требуется мониторинг зарядового распределения и поперечного профиля пучка.

В данной работе для пособытийного измерения заряда фрагментов пучка после мишени, был использован телескоп на основе быстрых пластических сцинтилляционных детекторов, работающих в режиме совпадений. Такой подход позволяет решить две задачи: по счёту совпадений со сканированием в поперечной плоскости измерить пространственное распределение частиц пучка, а регистрация формы импульса тока, даёт информацию об энергетических потерях частиц пучка и фрагментов реакций. В совою очередь, энергетические потери позволяют оценить зарядовое распределение фрагментов пучка.

Проведен ряд экспериментов на пучках ионов 124Xe с энергиями 1.6 ГэВ/нуклон на стенде длительного облучения ARIADNA на ускорителе НУКЛОТРОН. Было измерено пространственное распределение пучка. В ходе эксперимента проведена настройка режимов работы системы с целью оптимизации процедуры обработки данных. Анализ выборки сигналов с детекторов позволил построить амплитудные распределения, которые лежат в основе определения зарядовых распределений фрагментов пучка. Также, в работе представлены результаты экспериментов с выведенными пучками протонов с энергиями 200 МэВ и 1 ГэВ, проведенные на ускорителе СЦ-1000 в НИЦ Курчатовский институт ПИЯФ. Получены зарядовые распределения, как протонов, так и фрагментов соответствующих ядерных реакций.

Работа выполнена при поддержке СПбГУ, шифр проекта ID: 153212394