РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРЁХМЕРНОГО ДОЗОВОГО РАПСРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПУЧКАМИ ПРОТОНОВ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Г. В. Мерзликин1, С.В. Акулиничев1, 2, Д. Г. Тагабилев2, И. А. Яковлев1,2

1Институт ядерных исследований РАН, Россия

2РНЦХ имени В.Б. Петровского, Россия

E-mail: grishamerzlikin@gmail.com

Флэш-терапия с использованием пучков протонов высокой интенсивности сейчас рассматривается как перспективное направление развития лучевой терапии в онкологии и активно исследуется во многих научных центрах мира, в том числе и с использованием животных моделей (лабораторных мышей, крыс и т.д.). Характеристики линейного сильноточного ускорителя ИЯИ РАН позволяют реализовать фракцию флэш-терапии с ультравысоким током облучения одним мощным импульсом протонов. Однако, для проведения исследований с лабораторными животными необходимо обеспечить локальное облучение изначально широким пучком новообразований размером около или менее 15 мм. При этом для качественного проведения экспериментов требуется минимизировать лучевую нагрузку на соседние нормальные ткани и вторичный фон нейтронов от коллимирующего устройства. Плёночная дозиметрия является золотым стандартом при измерении характеристик облучения с высокой мощностью и малых полей, требуемых для стереотаксического облучения. Однако, результирующее дозовое распределение, полученное с использованием плоского детектора, не может предоставить необходимую информацию о трехмерном распределении дозы, требующуюся для корректной оценки поглощённой дозы в мишени. Восстановление характеристик результирующего дозового распределения в условиях, когда спектр вылетающих из коллиматора протонов  известен, а поперечное пространственное распределение частиц измерено плёнкой, является важной практической задачей. Метод Монте-Карло является одним из наиболее точных и распространённых инструментов расчёта задач, связанных с транспортом частиц и взаимодействия излучения с веществом. Математическая модель системы пассивного формирования комплекса протонной терапии ИЯИ РАН [1] в программном пакете TOPAS MC [2] с высокой точностью описывает поведение пучка в процедурной. Как показали предыдущие исследования, свойства разработанного в ИЯИ комбинированного коллиматора также хорошо описываются данной моделью. Внесение коллиматора в расчётную геометрию позволяет оценить спектр протонов, влияние на этот спектр отклонения оси коллиматора от оси пучка и результирующее дозовое распределение. В работе рассмотрена реализация ретроспективного восстановления трёхмерного дозового распределения методом Монте-Карло на основании данных радиохромных плёнок, использованных в экспериментах по облучению лабораторных животных в режимах высокой интенсивности пучков протонов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-15-00040.

Список источников

- G. V. Merzlikin, S. V. Akulinichev, I.A. Yakovlev Moscow Univ. Phys. Bull. 11 (2023)

- J. Perl, J. Shin, J. Schmann, B. Faddegon, H. Paganetti Med Phys (2012)