ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКЛИКА СЦИНТИЛЛЯТОРОВ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Симонова В.А., Саввин А.Д., Митрохин В.П., Дормидонов А.Е.

ВНИИА им. Духова, Россия

E-mail: vas@optoacoustics.ru

Для регистрации сверхбыстрых импульсов γ-излучения необходимы эффективные детекторы с субнаносекундным временем отклика. Распространенным типом детекторов γ-импульсов является детектор на основе сцинтилляторов, преобразующих ионизирующее излучение в световое, и фоточувствительного элемента. Разработка эффективного, быстрого и надежного сцинтиллятора является важной проблемой современной физики высоких энергий. Как правило одновременное достижение оптимальной чувствительности и быстроты отклика сцинтиллятора является сложной задачей, требующей подбора оптимальных концентраций составляющих компонент. Для оперативного, быстрого и безопасного измерения импульсных характеристик тестируемого сцинтиллятора в данной работе предложено возбуждение люминесцирующих компонент сцинтиллятора лазерными фемтосекундными импульсами. Высокоинтенсивное фемтосекундное лазерное излучение трансформируется в объеме сцинтиллятора в сверхширокополосный источник накачки за счет множественной филаментации, что позволяет исследовать люминесцентные компоненты вне зависимости от спектра их поглощения. Для сравнения фотолюминесценции и радиолюминесценции измерены временные и спектральные отклики различных сцинтилляторов – пластиковых, неорганических, а также сцинтилляторов на основе коллоидных нанокристаллов. Данные о фотолюминесценции получены при накачке фемтосекундным титан-сапфировым лазером. Излучение собиралось по оптоволокну и направлялось на спектрометр видимого диапазона. Формируемая люминесценция регистрировалась одновременно спектрометром видимого диапазона и стрик-камерой с временным разрешением 5 пс. Спектры радиолюминесценции и временная динамика образцов сцинтилляторов исследованы также под воздействием импульсного рентгеновского излучения наносекундной длительности.