ИЗМЕРЕНИЕ ИОНИЗАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ 
ЯДЕР ОТДАЧИ В АРГОНЕ

В. П. Олейников1, 2, М. А. Бакулев3, 4, А. Е. Бондарь1, 2,  Т. А. Быков1, 2, М. Б. Громов4, 5, Д. А. Касатов1, 2, А. А. Лизунов1, 2, Т. С. Михеев1, 2, В. В. Носов1, 2, А. В. Соколов1, 2, 
Е. О. Соколова1, 2, Н. Д. Старцев1, С. Ю. Таскаев1, 2, 5, С. М. Чашин4, А. С. Чепурнов4

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, Россия

2Новосибирский государственный университет, Россия

3МГУ им. М. В. Ломоносова, физический факультет, Россия

4МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына), Россия

5Объединенный институт ядерных исследований, Россия

E-mail: V.P.Oleynikov@inp.nsk.su

Двухфазные (жидкость-газ) детекторы на основе аргона имеют хорошую чувствительность к относительно низким энергиям ядер отдачи (~ 1 кэВ), благодаря чему они широко используются в экспериментах ядерной физики и астрофизики. Эти детекторы могут быть масштабированы до массы рабочего вещества в десятки тонн, благодаря чему они используются для поиска WIMP. Для реконструкции энергии ядра отдачи по сигналу детектора необходимо знать ионизационный выход – отношение числа электронов, эмитированных из жидкости в газ, к энергии ядра отдачи. Для измерения ионизационных выходов лучше всего подходят нейтроны, имитирующие WIMP.

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера ведутся работы по измерению ионизационных выходов аргона на двухфазном детекторе. Измерения, проведённые ранее с пучком нейтронов с энергией 2.45 МэВ от нейтронного генератора на основе D-D реакции, имели относительно высокую энергию ядер отдачи, 233 кэВ [1]. Также, статистика в этих измерениях была недостаточной для требуемой точности. Для увеличения статистики измерений и возможности работы с более низкими энергиями ядер отдачи было решено использовать ускорительный источник нейтронов VITA в ИЯФ СО РАН, используемый для развития методики бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) [2, 3]. Было проведено две серии тестовых измерений, где вместо двухфазного детектора был установлен сцинтилляционный детектор на основе монокристалла стильбена и ФЭУ. Были определены пороги регистрации нейтронных счетчиков и квенч-факторы стильбеновых кристаллов. Выполнено Монте-Карло моделирование энергетических спектров рассеянных нейтронов, которое показало хорошее согласие с экспериментом.

Ведется подготовка к проведению следующей фазы эксперимента: увеличение светосбора двухфазного детектора и размещение его в бункере ускорительного источника нейтронов VITA. Для увеличения светосбора детектора планируется покрыть всю его поверхность смесителем спектра тетрафенилбутадиеном (ТФБ). Проведен цикл работ по измерению эффективности переизлучения ТФБ и исследованию эффектов старения. Для увеличения чувствительности к оптическим сигналам сцинтилляции планируется размещение дополнительной матрицы фотодетекторов, состоящей из кремниевых фотоумножителей (КФЭУ) ArrayC-60035-4P-BGA. Для данных КФЭУ было измерено усиление, вероятность перекрестных наводок и скорость счета темновых шумов при криогенной температуре.

Список источников

- A. E. Bondar et al., Siberian Physical Journal 12, 3 (2017).

- С. Ю. Таскаев. Ускорительный источник нейтронов VITA. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2024. 248 c.

- S. Taskaev et al. VITA accelerator neutron sources: status and research results. Preprint 202605.0884 (2026).