МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФЛЮЕНСА АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО

НА СЛОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вахтель В.М., Калинин С.Д., Писклюков А.А., Кострюков П.В.

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет, Россия

E-mail: pisklyukov@phys.vsu.ru

При моделировании детектирующих систем с протяженными источниками или загрязненными радионуклидами поверхностями сложной формы критически важной задачей является корректный учет геометрических характеристик распределения источника и углового распределения альфа-частиц. В работе рассматривается подход к моделированию в среде Geant4 [1-3] равномерного (изотропного по полусфере) потока альфа-частиц с фиксированными энергиями с поверхности сложных трехмерных объектов, а также последующая регистрация излучения полупроводниковыми детекторами различной площади.

Исследуются три типа геометрических конфигураций источника, каждая из которых накладывает особенности на реализацию генерации начальных координат и направлений треков частиц. Первая конфигурация представляет собой шестигранный цилиндр, модельная геометрия которого приближена к гексагональным структурам. Вторая конфигурация – цилиндры круглого сечения различного диаметра, используемые для анализа влияния кривизны поверхности на эффективность регистрации. Третья конфигурация – цилиндр со сквозными полостями на боковой поверхности, моделирование которого требует нетривиальной параметризации поверхности для обеспечения равномерной генерации событий.

Основное внимание в работе уделено математическому моделированию на основе CAD-моделей. Разработан алгоритм равномерной генерации частиц на заданных поверхностях, учитывающий локальную ориентацию нормали для розыгрыша направления вылета альфа-частиц. Для полупроводникового детектора альфа-излучения заданы фиксированные энергетические диапазоны регистрации с учетом анализируемых спектров. В работе представлены результаты расчетов геометрической и полной эффективности регистрации, а также энергетических спектров в зависимости от конфигурации источника и его ориентации относительно детектора [4, 5].

Разработанные методы позволяют гибко задавать параметры источников произвольной геометрической формы и могут быть применены для высокоточного расчета характеристик детекторов в задачах экологического мониторинга, дезактивации загрязненного оборудования и планирования экспериментов в ядерной физике.

Список источников

- Agostinelli S., Allison J., Amako K., et al. Geant4 – a simulation toolkit // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. – 2003. – Vol. 506, No. 3. – P. 250–303.

- Allison J., Amako K., Apostolakis J., et al. Geant4 developments and applications // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2006. – Vol. 53, No. 1. – P. 270–278.

- Allison J., Amako K., Apostolakis J., et al. Recent developments in Geant4 // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. – 2016. – Vol. 835. – P. 186–225.

- Иванов В.И. Курс дозиметрии: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 400 с.

- Климанов В.А., Крамер-Агеев Е.А., Смирнов В.В. Дозиметрия ионизирующих излучений: Учебное пособие. – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. – 740 с