АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТОПЛИВНОЙ

ТАБЛЕТКИ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТВЭЛ

Вахтель В.М., Дьячков В.В., Калинин С.Д., Писклюков А.А., Кострюков П.В.

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет, Россия

E-mail: pisklyukov@phys.vsu.ru

Обеспечение целостности тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) требует выявления не только смещений конструкционных компонентов, но и внутренних дефектов топливных таблеток. Одним из распространенных видов дефектов являются локальные неоднородности, например, сколы – отсутствие части таблетки произвольной формы [1]. В работе рассматривается возможность обнаружения таких неоднородностей гамма-абсорбционным методом в условиях малой статистики регистрируемых частиц (около 10 гамма-квантов на одну секцию таблетки).

Используется компьютерная модель, разработанная ранее в среде Geant4 [2] для моделирования прохождения гамма-излучения через ТВЭЛ. В нее введена возможность задания в теле таблетки полости произвольной геометрии. Форма неоднородности моделируется в виде тетраэдра или многогранника, что позволяет приблизиться к реальной морфологии разрушения керамического топлива. Источник гамма-излучения расположен вне ТВЭЛа, детектор регистрирует прошедшее излучение в энергетическом диапазоне 290–400 кэВ.

Моделирование выполняется при ограниченной статистике – не более 10 зарегистрированных квантов на продольную секцию таблетки, что соответствует условиям экспресс-контроля. Для каждого состояния (эталонная таблетка и таблетка с неоднородностью) рассчитывается профиль интенсивности прошедшего излучения вдоль оси ТВЭЛа. Анализ проводится без усреднения, непосредственно по сырым данным детектора.

Результаты показывают, что даже при столь низкой статистике наличие неоднородности приводит к устойчивому локальному изменению числа зарегистрированных частиц в проекции дефекта. Характер изменения (снижение или повышение счета) зависит от ориентации скола относительно направления сканирования. Для тетраэдрических и многогранных форм дефекта выявлены характерные сигнатуры, позволяющие отличать неоднородность от статистического разброса. Показано, что при объеме дефекта от 5% объема таблетки метод сохраняет обнаружительную способность на уровне достоверности не менее 80%.

Разработанный подход может быть использован для неразрушающего контроля топливных таблеток в условиях жестких временных ограничений и низкой статистической обеспеченности измерений [1, 3]

Список источников

- Косарев Л.И., Кузелев Н.Р., Майоров А.Н., Юмашев В.М. Способ радиационного контроля плотности тепловыделяющих элементов // Авторское свидетельство СССР №1124697 А1, 1991.

- S. Agostinelli et al., "Geant4 – a simulation toolkit", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 506(3), 250–303 (2003).

- Горобец А.К., Семенов А.Л. Реализация гамма-абсорбционного метода для контроля распределения топлива в ТВЭЛах // Препринт НИИАР, Дмитровград, 1981. С. 3–5; 14–15.