Влияние 222Rn на расчёт радиоуглеродного возраста древесных углей.

В.И. Цыганкова1,  Д.В. Петров1, Г.К. Павлюков1,2, С.Л. Вартанян1

1 Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН

2 Институт биологических проблем Севера ДВО РАН

tsigankova.valeriya@mail.ru

Экспериментальным путём установлено, что при хранении образцов древесного угля в открытом доступе происходит необратимое накопление свинца-210 (²¹⁰Pb) — долгоживущего дочернего продукта распада радона-222 (²²²Rn). Причиной служит высокая сорбционная способность пористой структуры угля [1,2]. Присутствие накопленного ²¹⁰Pb искажает результаты измерений общей активности образца, что ведёт к существенному занижению радиоуглеродного возраста. В ходе экспериментов с хранением углей в разных условиях (подвальное помещение, лаборатория, открытая местность) было подтверждено: удельная активность возрастает, а расчётный возраст уменьшается. На основе этого сделан вывод: для получения надёжных радиоуглеродных датировок по древним углям предпочтительно использовать метод ускорительной масс-спектрометрии (AMS), так как он не чувствителен к посторонним изотопам с энергиями, близкими к энергии ¹⁴C. Если же применяется жидкостно-сцинтилляционный метод, образцы необходимо хранить в герметичной таре, полностью исключая контакт с окружающей средой.

Список источников:

- L. C. Bornemann et al., Chemosphere. V. 67 (5). P. 1033-1042 (2007).

- C. Wedler et al., Fuel. V. 275, 117845 (2020)