ПРИМЕНЕНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Е. А. Копылова1,2, Г. Е. Горлачёв3, Е.Н. Лыкова1,2, И.А. Суворов1, А.П. Черняев1

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия

2МКНЦ имени  А.С. Логинова , Россия

3ООО "РОИСиС", Москва

E-mail: ekaterinakalip@gmail.com

Регистрация изображений необходима во многих задачах медицинской физики. Деформируемая регистрация изображений (ДРИ) - это процесс преобразования изображений в одну систему координат. Преобразования осуществляются нелинейные, в том числе происходит локальное сжатие и растяжение объёмов.  ДРИ применяется в адаптивной лучевой терапии [1] и при планировании повторного облучения. В перовом случае необходимо скорректировать план лучевого лечения из-за изменившейся геометрии пациента во время курса лечения. Во втором случае необходимо рассчитать суммарную поглощенную дозу в органах и тканях от разных курсов лечения. Другим направлением применения ДРИ является сегментации органов с использованием атласа – предварительно размеченного КТ-изображения. В лучевой терапии рака лёгких деформируемая регистрация используется для автоматического определения внутреннего объёма облучения [2] и расчёта пространственного распределения газообмена.

Цель работы – разработать метод деформируемой регистрации КТ – изображений лёгких, позволяющий рассчитывать дозовую нагрузку на дыхательные пути и функционально значимые области лёгких. В качестве алгоритма совмещения был выбран модифицированный метод «Демоны» [3]. Метод итеративно вычисляет перемещения вокселей, используя интенсивности и градиенты интенсивностей изображений. Регуляризация выполняется с помощью фильтра Гаусса. Для повышения эффективности регистрации применяется подход множественного разрешения. Алгоритм реализован на языке программирования C#. Для получения пространственного распределения газообмена в лёгких рассчитывался Якобиан перемещений вокселей.

Было показано, что алгоритм совмещения демонстрирует низкую эффективность при значительных смещениях вокселей. Кроме того, регуляризации с помощью фильтрации недостаточно для корректного вычисления пространственного распределения газообмена. Несмотря на существенные ограничения метода, при совмещении похожих изображений алгоритм имеет точность до 19%. Это позволяет его применять для задач совмещения структур на КТ-изображениях пациента, сделанных между разными фракциями лечения или фазами дыхания.

Список источников

- X. Gu, B. Dong, J. Wang, et. al. Phys. Med. Biol. 58 (6) P.1889–1901 (2013).

- E. Dam , J. R.  Sornsen de Koste , G. G. Hanna , et. al. Rad. Oncol. 96 (1) P. 67-72 (2010).

- H. Wang, L. Dong, J. O'Daniel, et. al.  Phys. Med. Biol.  50 (12) P. 2887-2905 (2005).