НАКОПЛЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ И ВЫБРОСОВ КОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И РОСТ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

К.А. Петрова, С.Н. Мамаева, В.Н. Кононов, Э.И. Адышов

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Россия

E-mail: kristinan_1604@mail.ru

В селе Жиганск Жиганского улуса на протяжении последних лет наблюдается превышение заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) по сравнению со среднереспубликанскими показателями, что позволяет рассматривать данную территорию как зону повышенного онкологического риска. Предположительно, одной из причин сложившейся ситуации является постоянное дополнительное облучение населения продуктами сгорания угля, доставляемого из Сангарского разреза. Ситуация усугубляется тем, что золошлаковые отходы местной котельной длительное время складируются непосредственно на территории посёлка, создавая постоянный источник вторичного загрязнения – источника дополнительного облучения. Для количественной оценки выдвинутого предположения использованы данные радиоэкологических исследований образцов, отобранных на угольных разрезах Якутии (Кангаласский, Харбалахский), а также сведений о фактических объёмах потребления угля и статистических данных о ЗНО в с. Жиганск. В ходе исследования были рассмотрены следующие исходные данные для расчёта дозовых нагрузок: 1) годовое потребление угля в селе — 25 000 тонн; 2) удельная эффективная активность угля — 264,6 Бк/кг; 3) удельная эффективная активность золы — 368,1 Бк/кг; 4) зольность угля — 15% (образуется 3 750 тонн золы в год); 5) доля выброса золы в атмосферу (из-за отсутствия золоуловителей) — 22,5%.

В работе показано, что суммарная активность радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, составляет примерно 310 миллионов Бк/год, а концентрация радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха в зоне влияния котельной достигает ≈ 0,007 Бк/м³. Кроме того, расчеты показали, что дополнительная эффективная годовая доза облучения для взрослого человека составляет примерно 2,8 мЗв/год и почти в три раза превышает значение этой величины на основе данных Кангаласского разреза (примерно 1,5 мЗв/год) [1].

Согласно действующим нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009), предел дополнительной эффективной дозы для населения от техногенных источников установлен на уровне 1 мЗв/год [2]. Таким образом, расчётное значение превышает гигиенический норматив в 2,8 раза. Полученные данные позволяют предположить наличие корреляции между деятельностью отопительного комплекса (выбросы летучей золы, накопление отходов в черте села) и регистрируемым ростом ЗНО в с. Жиганск. В дальнейшем для подтверждения предположения и снижения рисков необходимо провести измерения радионуклидного состава угля и золы Сангарского разреза, а также проб почвы, растительности, воды, снежного покрова и воздуха в зоне влияния котельного комплекса и золоотвалов; оценить реальный коэффициент выброса золы в атмосферу для местных котельных; рассмотреть вопрос об оснащении котельных системами пылегазоочистки и рекультивации существующих золошлаковых отвалов, расположенных в черте населённого пункта.

Список источников

1. Методические указания МУК 2.6.1.1088-02. Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. – М.: Минздрав России, 2002. – 22 с.

2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): СанПиН 2.6.1.2523-09. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 100 с.