РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ТЕПЛОВЫМИ ТРУБАМИ

С ЦЕЗИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

Е.К. Бурякова,  В.В. Сажнов, Н.А. Тесаловский, А.А. Щеглов

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская обл.

В настоящее время активно обсуждается возможность применения тепловых труб с жидкометаллическим теплоносителем для передачи тепла в составе перспективных энергетических установок, в том числе на основе ядерных реакторов малой мощности [1]. Проводятся экспериментальные исследования тепловых труб, включая исследования ограничений по передаваемой мощности, поведения при запуске из начального состояния, влияния ориентации в поле гравитационных сил и др. (например, [2, 3]).

В Институте ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ были проведены исследования тепловых труб и термосифонов (бесфитильные гравитационные тепловые трубы) с цезием в качестве теплоносителя. Устройства имели длину ~650 мм и наружный диаметр корпуса 20 мм.

Постановка экспериментов отличалась тем, что в аспекте ориентации на применение тепловых труб в составе энергетических установок были реализованы подвод и отвод тепловой энергии контактным способом. Основной объем экспериментов проведен при вертикальном расположении тепловой трубы (зона испарения ниже зоны конденсации).

Для всех исследованных тепловых труб был реализован близкий к стационарному режим работы при передаваемой мощности от 1,1 до 1,5 кВт. Передаваемая мощность определялась по результатам измерений перепада температуры в цилиндрическом радиаторе, установленном в зоне конденсации.

В докладе представлены условия и основные результаты проведенных экспериментов.

Список литературы

1. Yan B.H., Wang C., Lee L.G. The technology of micro heat pipe cooled reactor: A review// Annals of Nuclear Energy. 2020. Vol. 135.

2. Yang Ji, Dazhong Yuan, Zhanxun Che, Jie Zhao, Dawei Tang, Zhuohua Zhang. Study on adaptive heat transfer performance of high temperature heat pipe// Annals of Nuclear Energy. 2021. Vol. 163

3.  Hong-Xia Chen, Yu-Xiang Guo, Da-Zhong Yuan, Yang Ji. Thermal performance of a medium temperature cesium heat pipe at different inclination angles// International Communications in Heat and Mass Transfer. 2022. Vol. 138