МЕТОДЫ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ В РАДИОНУКЛИДНЫХ 
ВЫБРОСАХ АЭС НА ОСНОВЕ СТАТИСТИК МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА

А.-Н.В. Вуколова1, А.Н. Пекшев1, С.В. Семёнов1

1НИЦ «Курчатовский институт», Россия

E-mail: vukolova_av@nrcki.ru

Представлены результаты разработки и апробации набора индикаторов раннего обнаружения аномалий в радионуклидных выбросах атомных электростанций на основе многолетних рядов данных из европейской базы Radioactive Discharges Database (RADD), формируемой Еврокомиссией в соответствии с рекомендациями EURATOM по стандартизованной отчётности по выбросам [1]. В качестве исходной информации использованы ежегодные суммарные выбросы по основным радионуклидам для ряда европейских АЭС разных типов и стран, извлечённые из RADD и агрегированные в единую техническую таблицу с расчётом ключевых статистик стабильности и тренда для каждой площадки. Для каждого временного ряда выбросов рассчитывались коэффициент вариации (CV) и робастный коэффициент вариации, отношение годового максимума к среднему (max/mean), показатель нестабильности U и нормированное отношение U/Ss, а также параметры линейного тренда (наклон и p‑value) и непараметрические ранговые критерии Спирмена и Кендалла. На основе комбинации этих показателей предложен простой интегральный «индекс аномальности» интервала наблюдений, учитывающий высокий разброс (CV и robust CV выше заданных порогов), наличие экстремальных значений (max/mean ≫ 1) и статистически значимый монотонный тренд по результатам ранговых тестов, а также автоматически формируемые диагностические флаги (наличие IQR‑выбросов и малое число лет в интервале). Проведён сравнительный анализ распределения значений индекса аномальности для площадок с различными типами реакторов и различными национальными практиками эксплуатации и мониторинга, а также сопоставление с результатами традиционных радиоэкологических оценок по отечественным и международным публикациям [4–7]. Показано, что использование совокупности простых статистических индикаторов на основе данных RADD позволяет выделять интервалы со статистически нестабильным поведением выбросов, потенциально требующие углублённого экспертного анализа, и может рассматриваться как элемент риск‑ориентированного подхода к надзору за радиационной безопасностью АЭС в условиях широкого применения открытых баз данных мониторинга.

Список источников

- European Commission, European data portal for radioactivity in the environment, Publ. Off. Eur. Union, Luxembourg (2016).

- IAEA, Now Available: Upgraded IAEA Database on Discharges of Radionuclides from Nuclear Installations (DIRATA), IAEA, Vienna (2023).

- Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова, И.К. Романович и др., Радиац. гигиена 14(1), 6–16 (2021).

- Р.М. Алексахин, Мед. радиология и радиац. безопасность 60(5), 25–36 (2015).

- В.К. Кузнецов, П.Н. Цыгвинцев, Н.И. Санжарова, А.В. Панов, Радиация и риск 30(2), 89–100 (2021).

- A. Ueda et al., Environ. Sci.: Processes Impacts 22, 1372–1386 (2020).

- T. Kinase et al., Sci. Rep. 10, 21627 (2020).

- И.И. Линге, И.И. Крышев, ред., Радиоэкологическая обстановка в регионах расположения предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 2-е изд., испр. и доп., ИБРАЭ РАН, М. (2021).